| FECHA | 05-Feb-2026 | EQUIPO | 631-01 | HORAS | 55.696,5 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPECTOR | INSP-02 |  |  | ZONAS | 3 zonas · 12 puntos |

NOTA: con el equipo armado algunas áreas quedan ocultas y no son inspeccionables. Lo reportado se refiere a las zonas con acceso.

| Estado | Criterio |
| --- | --- |
| Normal | L actual menor que Caution. Seguimiento en la frecuencia normal de inspección. |
| Alerta | L actual igual o mayor que Caution y menor que Danger. Aumentar frecuencia de inspección y programar reparación. |
| Crítico | L actual igual o mayor que Danger. Reparar antes de continuar operando. |
| N/I | No inspeccionado (acceso, limpieza deficiente o fuera de programación). |

Observaciones generales de la inspección

ZONA 1: CAJA (SCRAPER BOWL)

| Código | Descripción | Caution (mm) | Danger (mm) | L anterior (mm) | L actual (mm) | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BW-01 | Borde superior delantero izquierdo de la caja | 400 | 800 | 0 | 0 | Normal |  |
| BW-02 | Tubo transversal superior y travesaño del piso | 800 | 1500 | 0 | 0 | Normal |  |
| BW-03 | Pared lateral derecha, cara interna | 1000 | 2000 | 0 | 0 | Normal |  |
| BW-04 | Lateral izquierdo, parte inferior externa | 1000 | 2000 | 0 | 0 | Normal |  |

Ubicación de los puntos de inspección

Registro fotográfico

| Foto | Foto |
| --- | --- |
| Punto: Fecha: | Punto: Fecha: |

Observaciones de la zona

ZONA 2: EYECTOR

| Código | Descripción | Caution (mm) | Danger (mm) | L anterior (mm) | L actual (mm) | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EY-01 | Placa de empuje del eyector | 400 | 800 | 0 | 0 | Normal |  |
| EY-02 | Unión de los brazos con la placa de empuje | 250 | 400 | 0 | 0 | Normal |  |
| EY-03 | Brazos del bastidor del eyector | 400 | 700 | 0 | 0 | Normal |  |
| EY-04 | Soporte del cilindro del eyector | 150 | 300 | 0 | 0 | Normal |  |

Ubicación de los puntos de inspección

Registro fotográfico

| Foto | Foto |
| --- | --- |
| Punto: Fecha: | Punto: Fecha: |

Observaciones de la zona

ZONA 3: APRON (COMPUERTA DELANTERA)

| Código | Descripción | Caution (mm) | Danger (mm) | L anterior (mm) | L actual (mm) | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | Oreja de pivote izquierda del apron | 200 | 400 | 0 | 0 | Normal |  |
| AP-02 | Placa lateral izquierda del apron | 250 | 500 | 0 | 0 | Normal |  |
| AP-03 | Soporte central (oreja de levante) del apron | 200 | 400 | 400 | 400 | Crítico | Fractura. Equipo no debe operar hasta reparar |
| AP-04 | Placa frontal inferior del apron | 300 | 600 | 0 | 0 | Normal |  |

Ubicación de los puntos de inspección

Registro fotográfico

|  | Foto |
| --- | --- |
| AP-03 · 05-Feb-2026 · fractura 400 mm | Punto: Fecha: |

Observaciones de la zona